| Вариант | 38 |
| --- | --- |
| Объект | центр обработки данных государственного университета. специализирующегося на естественных науках |
| Форма здания, этажи, суммарная площадь помещений в квадратных метрах | вытянутое прямоугольное с соотношением сторон 1:2,5, одноэтажное, суммарная площадь этажа равна 400 м2 |
| Количество стационарных пользователей (ПК), количество стационарных подключений, количество мобильных подключений | условный заказчик не уверен, условный заказчик не уверен, условный заказчик не уверен |
| Сервисы (дополнительные подключения) | два востребованных прикладных сервиса |
| Прочее оконечное оборудование (дополнительные подключения) | условный заказчик не уверен |
| Подключение к Internet | условный заказчик не уверен |
| Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6 | непосредственного подключения к провайдеру нет, публичная подсеть, доступ в Internet, использовать подсеть из блока адресов для Беларуси |
| Безопасность | Базовая информационная защита |
| Надежность | защита от повышенной влажности |
| Финансы | полноценная коммерческая сеть |
| Производитель сетевого оборудования | условный заказчик не уверен |
| Дополнительные требования заказчика | нет |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	5

1.1 Технологии серверной виртуализации	5

1.2 Системы хранения данных	6

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	7

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	9

3.1 Расположение устройств	9

3.2 Производитель сетевого оборудования	11

3.3 Выбор модели экрана безопасности	11

3.6 Выбор модели беспроводной точки доступа	16

3.7 Выбор моделей серверов	18

3.8 Виртуальные локальные компьютерные сети	20

3.9 Внешняя адресация IPv4	21

3.10 Внутренняя IPv4 адресация	22

# ВВЕДЕНИЕ

В контексте государственного университета, специализирующегося на естественных науках, создание локальной вычислительной сети для центра обработки данных (ЦОД) является важной задачей для обеспечения бесперебойного доступа к информационным ресурсам университета. Основная цель сети — предоставить безопасное и надежное соединение для стационарных и мобильных пользователей, а также для прикладных сервисов, востребованных сотрудниками и студентами университета.

Здание центра обработки данных имеет вытянутую прямоугольную форму с соотношением сторон 1:2,5 и представляет собой одноэтажное сооружение с общей площадью 400 м². Такое планировочное решение требует продуманного распределения сетевого оборудования и точек подключения, чтобы обеспечить оптимальное покрытие и пропускную способность для пользователей по всей площади.

Количество стационарных и мобильных подключений на данном этапе уточняется условным заказчиком, однако предполагается поддержка базовых и дополнительных сервисов, а также обеспечение возможности подключения внешних пользователей через Интернет. Для подключения к глобальной сети планируется использование публичной подсети IPv4, с выделением блоков для внутренней адресации и при необходимости применения адресации IPv6, соответствующей стандартам для Республики Беларусь.

Особое внимание уделяется безопасности и надежности сети: предусмотрена базовая информационная защита, а также меры по защите оборудования от повышенной влажности, что актуально для условий ЦОД. Несмотря на коммерческий характер сети, проект должен учитывать оптимизацию финансовых затрат и возможность масштабирования в будущем.

Цель проекта: разработка проекта локальной вычислительной сети для центра обработки данных государственного университета, обеспечивающей стабильную работу прикладных сервисов, безопасное подключение пользователей и доступ к ресурсам сети Интернет.

Задачи: изучение материала по заданию на проект до начала выполнения проекта, как и дальнейшее изучение технологий по ходу выполнения проекта; разработка общей структуры сети, структурной схемы; выбор конкретных устройств, обоснование их выбора, описание настройки устройств, составление функциональной схемы; разработка структурной кабельной системы, составление её схемы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## 1.1 Технологии серверной виртуализации

Виртуализация — это технология, позволяющая запускать на одном физическом сервере несколько независимых виртуальных машин (ВМ), каждая из которых функционирует как отдельное вычислительное устройство с собственной операционной системой и ресурсами. Главная цель внедрения виртуализации в ЦОД — повышение эффективности использования аппаратных ресурсов и обеспечение гибкости при масштабировании вычислительных мощностей. По архитектуре виртуализация делится на несколько типов:

- Аппаратная (bare-metal) — гипервизор устанавливается непосредственно на сервер без промежуточной операционной системы (пример: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE). Такой подход обеспечивает максимальную производительность и отказоустойчивость.

- Паравиртуализация — гипервизор взаимодействует с модифицированными гостевыми ОС, что уменьшает накладные расходы и ускоряет операции ввода/вывода (пример: Xen).

- Контейнеризация — изоляция приложений в рамках одной ОС с помощью технологий Docker, LXC или Kubernetes. Контейнеры занимают меньше ресурсов и обеспечивают быстрое развертывание сервисов.

Основными преимуществами использования виртуализации в ЦОД являются:

- экономия на аппаратном обеспечении за счёт консолидации серверов;

- упрощение резервного копирования и миграции ВМ между физическими узлами;

- гибкость при распределении ресурсов и нагрузок;

- повышение отказоустойчивости при использовании кластеров гипервизоров.

Для реализации виртуализации в проектируемом ЦОД планируется использование серверов HP DL380 Gen10, поддерживающих аппаратную виртуализацию Intel VT-x и VT-d, а также централизованного управления через vCenter или аналогичные системы.

## 1.2 Системы хранения данных

Центры обработки данных требуют надёжных и масштабируемых систем хранения информации, обеспечивающих быстрый доступ и защиту данных. Системы хранения классифицируются по способу подключения и архитектуре:

- DAS (Direct Attached Storage) — дисковые массивы, подключённые напрямую к серверу. Обеспечивают высокую скорость, но не масштабируются на уровне сети.

- NAS (Network Attached Storage) — сетевое хранилище, доступное по протоколам NFS, SMB или FTP. Используется для централизованного хранения пользовательских и исследовательских данных.

- SAN (Storage Area Network) — специализированная высокоскоростная сеть хранения, использующая протоколы iSCSI или Fibre Channel. Позволяет объединять множество серверов и систем хранения в единую инфраструктуру.

Основные параметры, определяющие эффективность систем хранения:

- скорость доступа и пропускная способность каналов передачи данных;

- уровень отказоустойчивости (RAID-массивы, дублирование блоков);

- возможность масштабирования и резервирования;

- поддержка горячей замены дисков и репликации.

Для проектируемого ЦОДа выбрана модель хранения на базе серверов Dell PowerEdge R360, объединённых в сеть с использованием протокола iSCSI и поддержкой RAID 10, что обеспечивает высокую производительность и надёжность при хранении критически важных данных.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В соответствии с заданием разработана структура локальной вычислительной сети центра обработки данных (ЦОД) государственного университета, специализирующегося на естественных науках.

Здание одноэтажное, вытянутое прямоугольное с соотношением сторон 1:2,5, общей площадью 400 м². Помещения включают серверный зал, операторскую комнату, переговорную, тестовую лабораторию, склад, гардеробную, машинное и подсобное помещения, а также комнату источников бесперебойного питания.

Основу инфраструктуры составляют серверные стойки 19″ 42U, распределённые по функциональному назначению:

- Стойки ядра (Core Rack 1–2) — содержат L3-коммутаторы, маршрутизатор и оборудование сетевой безопасности (firewall).

- Стойки серверов (Server Rack 1–14) — предназначены для размещения универсальных, прикладных и виртуализационных серверов.

- Стойки хранилищ (Storage Rack 1–2) — используются для размещения систем хранения данных (NAS/DAS).

- Инфраструктурная стойка — включает управляющий сервер, коммутатор управления и оборудование мониторинга среды.

- Резервные стойки — предназначены для масштабирования и аварийного размещения оборудования.

- Физическая сеть организована по иерархической трёхуровневой схеме: ядро – распределение – доступ.

- В ядре установлены три L3-коммутатора и балансировщик нагрузки, объединённые в отказоустойчивый кластер.

- На уровне распределения используется 14 коммутаторов L2 серии Origo OS3128P, соединённых с ядром через оптоволоконную патч-панель.

- На уровне доступа обеспечены проводные подключения стационарных рабочих мест и беспроводные точки доступа TP-Link EAP653, работающие по стандарту IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).

Серверная инфраструктура включает:

- Серверы виртуализации — 2 × HP DL380 Gen10 8xSFF;

- Серверы приложений и управления — Supermicro CSE-819U;

- Серверы хранения — Dell PowerEdge R360 (6 шт.);

- Балансировщик и маршрутизатор — TP-Link ER8411, обеспечивающий разграничение внешних и внутренних сетей и связь с Интернетом через выделенный канал.

Дополнительно в сеть интегрирован хаб датчиков и система мониторинга температуры и влажности, обеспечивающая защиту оборудования от повышенной влажности согласно требованиям надёжности.

Пользовательский сегмент сети представлен стационарными рабочими станциями операторов и административным оборудованием. Доступ в сеть реализован через L2-коммутаторы и беспроводные точки доступа.

Кабельная инфраструктура выполнена на основе витой пары категории 6 (F/UTP) в кабель-каналах и оптоволоконных линий между стойками. Все активные устройства смонтированы в серверных стойках и подключены к источникам бесперебойного питания.

Структурная схема сети представлена в приложении А.

# 3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Данный раздел посвящён разработке функциональной схемы, выбору оборудования разрабатываемой локальной компьютерной сети, её функциональному проектированию. Схема функциональная приведена в приложении Б.

Значение используемых в схеме условно-графических обозначений обозначено в левой нижней части схемы.

Для обозначения портов GigabitEthernet и TenGigabitEthernet используются соответственно аббривиатуры GE/N и T, где N – номер порта на устройстве.

## 3.1 Расположение устройств

В ЦОД предусмотрено 24 стойки, из которых 16 серверных стоек размещаются в основной серверной зоне и используются для размещения серверов виртуализации, прикладных серверов и систем хранения данных. Три сетевые стойки выделены отдельно: две стойки предназначены для размещения двух коммутаторов ядра с возможностью стекования и агрегации магистральных соединений, одна стойка отведена под экран безопасности Huawei USG 6525E и распределитель нагрузки на внешнем периметре. Распределение стоек по функциональному назначению представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Распределение стоек по функциональному назначению

| Тип стойки | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Серверные стойки | 16 | Серверы виртуализации, прикладные серверы, системы хранения данных |
| Сетевые стойки (ядро) | 2 | Коммутаторы ядра Maipu NSS5810-26XF в конфигурации стека |
| Сетевая стойка (периметр) | 1 | Экран безопасности Huawei USG 6525E, распределитель нагрузки |
| Инфраструктурная стойка | 1 | Коммутаторы доступа, точки доступа, концентратор термодатчиков |
| Резервные стойки | 4 | Резерв для расширения инфраструктуры |
| Итого: | 24 |  |

Отдельно выделена одна инфраструктурная стойка, в которой выполняется консолидация кабельных подключений от беспроводных точек доступа и пользовательских портов, а также размещается концентратор для термодатчиков мониторинга среды в стойках и помещении. Для администраторских рабочих мест и серверов предусмотрен доступ через управляющую VLAN 101 (158.244.0.0/18), при этом в серверных стойках в верхней или средней части устанавливаются коммутаторы доступа Maipu, обеспечивающие подключение серверов медными и/или оптическими линиями к ядру сети.

## 3.2 Производитель сетевого оборудования

В качестве основного производителя оборудования безопасности выбран Huawei, при этом экран безопасности реализуется на платформе Huawei USG 6525E, ориентированной на использование в коммерческих сетях и ЦОД среднего масштаба. Производителем коммутаторов ядра и доступа выбран Maipu, что позволяет использовать единый программный стек, унифицированные механизмы управления, мониторинга и резервирования, а также оптимизировать стоимость владения за счет линейки NSS5810 и S3330/NSS5830. Произовдители оборудование представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Производители сетевого оборудования

| Категория оборудования | Производитель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Экран безопасности | Huawei | Корпоративный класс, поддержка VPN и NAT |
| Коммутаторы ядра | Maipu | Поддержка стекирования, L3-маршрутизация |
| Коммутаторы доступа | Maipu | Единая платформа управления с ядром |
| Точки доступа Wi-Fi | Maipu | Централизованное управление, PoE |
| Серверы | Dell, HPE, Supermicro | Разделение по ролям: хранение, виртуализация, приложения |
| МФУ | Canon | Сетевая печать, сканирование |

Для построения беспроводной сети применяются точки доступа Maipu IAP300-821-PE V2, относящиеся к Wi‑Fi оборудованию корпоративного класса и поддерживающие централизованное управление и питание по PoE. Такое сочетание производителей соответствует требованиям полноценной коммерческой сети, обеспечивает совместимость на уровне протоколов VLAN, QoS и IPv6, а также позволяет в дальнейшем расширять сеть без смены вендора.

## 3.3 Выбор модели экрана безопасности

В качестве экрана безопасности выбран Huawei USG 6525E, относящийся к семейству межсетевых экранов USG6500E c поддержкой функций NGFW[1][2]. Данная модель обеспечивает пропускную способность межсетевого экрана до 10 Гбит/с и поддержку развитых функций инспекции трафика на уровне приложений, что достаточно для ЦОД университета с перспективой роста нагрузки.​

USG 6525E поддерживает различные типы VPN, включая IPsec VPN, SSL VPN, L2TP VPN и MPLS VPN, а также механизмы анти‑DDoS и фильтрации веб‑трафика, что соответствует требованиям базовой информационной защиты и организации удаленного доступа. Наличие режимов высокой доступности (Active‑Passive) и поддержки резервируемого питания повышает надежность работы периметровой защиты.​Обоснование выбора экрана безопасности представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Обоснование выбора экрана безопасности

| Параметр | Huawei USG 6525E | Huawei USG 6510E |
| --- | --- | --- |
| Класс устройства | NGFW для средних сетей | NGFW для малых/офисных сетей |
| Пропускная способность FW | до 30 Гбит/с | до 10 Гбит/с |
| Пропускная способность IPsec VPN | до 2 Гбит/с | до 1 Гбит/с |
| Одновременные сессии | до 3 000 000 | до 1 000 000 |
| Новые сессии в секунду | до 70 000 | до 30 000 |
| Порты 10GE SFP+ | 2 | 0 или 2 (в зависимости от модификации) |
| Порты GE (combo / WAN) | 8 combo + 2 GE WAN | 8 GE |
| Поддержка IPS/AV/URL-фильтрации | есть | есть |
| Поддержка HA (Active-Standby/Active-Active) | есть | ограниченно |
| Рекомендованный сценарий | ЦОД, кампус среднего масштаба | офис, пограничный маршрутизатор малого филиала |
| Стоимость |  |  |

Выбор Huawei USG 6525E обоснован тем, что его производительность по межсетевому экрану и VPN достаточна для центра обработки данных университета с перспективой роста нагрузки, а наличие 10GE‑портов позволяет напрямую подключать его к ядру сети по высокоскоростным линкам. Модель USG 6510E рассчитана на меньшую нагрузку и менее требовательные сценарии, поэтому имеет запас по характеристикам, недостаточный для ЦОД.

## 3.4 Выбор модели коммутаторов ядра

В качестве коммутаторов ядра выбраны два устройства Maipu NSS5810-26XF, установленные в отдельных сетевых стойках и объединённые в стек для обеспечения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности магистрального уровня[3]. Модель NSS5810-26XF относится к линейке 10G‑коммутаторов с поддержкой L3‑маршрутизации, VLAN, агрегирования каналов и протоколов резервирования, что критично для центра обработки данных с множеством серверных стоек и сегментированных виртуальных сетей. Обоснование выбора коммутатора ядра представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Обоснование выбора коммутаторов ядра

| Параметр | Maipu NSS5810-26XF | Maipu S3330-54TXP | Maipu NSS5810-50TXFP |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень устройства | L3 агрегация / ядро | L2/L3 Lite доступ | L3 агрегация / ядро |
| Назначение | Агрегация/ядро ЦОД | Коммутатор доступа | Агрегация/ядро для крупных кампусов |
| Порты доступа | 24×10G SFP+ | 48×1G RJ45 | 48×1G RJ45 + 2×10G SFP+ |
| Аплинки / высокоскоростные порты | 2×40G QSFP+ | 4×10G SFP+ | 4×10G SFP+ / 2×40G QSFP+ (в зав-ти от модификации) |
| Коммутационная способность | ~640–808 Гбит/с | 216 Гбит/с | выше 1 Тбит/с |
| Поддержка стекирования | есть (VST stack) | есть (стек L2/L3 Lite) | есть (VST stack) |
| Поддержка L3 (IPv4/IPv6) | полная, маршрутизация ядра | ограниченная (Lite L3) | полная, расширенная |
| Типичные сценарии | ядро кампуса, ЦОД среднего масштаба | доступ для офисов и этажей | ядро крупных кампусов, операторский уровень |
| Энергопотребление и габариты | 1U, 2 слота питания | 1U, 2 слота питания | 1U/2U, повышенное потребление |
| Стоимость |  |  |  |

Использование двух коммутаторов ядра позволяет реализовать резервирование по схеме active‑active или active‑standby, а также подключать коммутаторы доступа и серверное оборудование по отказоустойчивым линкам с LACP. Поддержка IPv4 и IPv6 маршрутизации, а также работы с крупными таблицами маршрутов и ACL обеспечивает возможность реализации внутренних управляемых подсетей Management (VLAN 101), сети Wi‑Fi датчиков (VLAN 50) и гостевой Wi‑Fi сети (VLAN 70)

## 3.5 Выбор модели коммутаторов доступа

Коммутаторы доступа разделены на две группы: высокоскоростные для серверных стоек и классические коммутаторы доступа с PoE для пользовательских и инфраструктурных подключений. Обоснование выбора коммутатора доступа для серверной стойки представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Обоснование выбора коммутаторов доступа (серверные стойки)

| Параметр | Maipu NSS5830 Series 10G | Maipu S3330-54TXP |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Доступ/ToR для серверов ЦОД | Доступ для пользовательских устройств |
| Порты доступа | 24×10G SFP+ | 48×1G RJ45 |
| Аплинки | 4×40G QSFP+ (в зав-ти от модели) | 4×10G SFP+ |
| Коммутационная способность | уровень 1 Тбит/с и выше | 216 Гбит/с |
| Задержки | минимальные (ToR дизайн) | типичные для доступа |
| Поддержка L3 | есть (L3/L3+ в зависимости от модели) | L3 Lite |
| Типичный сценарий | подключение серверов, хранилищ | подключение ПК, IP-телефонии, AP |
| Стоимость |  |  |

Maipu NSS5830 Series 10G целесообразно использовать в серверных стойках, так как большое количество 10G-портов позволяет подключать каждый сервер и систему хранения по высокоскоростным линкам[4]. Модель S3330-54TXP не обеспечивает достаточного количества 10G-портов и ориентирована на массовый гигабитный доступ, что делает её менее подходящей для ToR в серверных рядах.  Обоснование выбора коммутатора доступа для инфраструктурной стойки представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Обоснование выбора коммутатора доступа (инфраструктурная стойка)

| Параметр | Maipu S3330-54TXP | Maipu S3300-28X | Maipu S3300-10GP |
| --- | --- | --- | --- |
| Порты 1G RJ45 | 48 | 24 | 8 |
| Порты 10G SFP+ | 4 | 4 | 2 |
| PoE/PoE+ | есть, до 380/760 Вт | опционально / ограниченно | часто без PoE или с малым бюджетом |
| Коммутационная способность | 216 Гбит/с | ниже | заметно ниже |
| Назначение | доступ для офисов/этажей, AP, камер | малые офисы/филиалы | малые узлы доступа |
| Стек/агрегация | есть | ограниченно | ограниченно |
| Масштабируемость по портам | высокая | средняя | низкая |
| Стоимость |  |  |  |

Выбор S3330-54TXP для инфраструктурной стойки обоснован наличием большого числа медных портов 1G и значительного PoE-бюджета, что позволяет подключить точки доступа, МФУ, датчики и пользовательские ПК[3]. Более компактные модели серии S3300 имеют меньше портов и меньший PoE-бюджет, что приведёт к необходимости установки дополнительных устройств.

## 3.6 Выбор модели беспроводной точки доступа

Для организации беспроводного доступа выбрана точка доступа Maipu IAP300-821-PE V2, сравнённая с близкими моделями той же линейки представлено в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Обоснование выбора беспроводной точки доступа

| Параметр |  | Maipu IAP300-821-PE V2 | Maipu IAP300-811 | Maipu IAP300-825 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |  | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Число радиомодулей | 2 (2.4 и 5 ГГц) |  | 2 | 2 |
| MIMO | 2×2 |  | 2×2 | 4×4 (в части модификаций) |
| Максимальная скорость | до ~1.7 Гбит/с |  | до ~1.2 Гбит/с | до ~3.0 Гбит/с |
| Питание | PoE (802.3at) |  | PoE (802.3af/at) | PoE (802.3at/af), выше потребление |
| Поддержка VLAN / множественных SSID | есть |  | есть | есть |
| Режимы работы | автономный / под контроллером |  | автономный / контроллер | преимущественно под контроллером |
| Типичный сценарий | кампус/офис с высокой плотностью пользователей |  | малый офис | высоконагруженные зоны, аудитории с очень высокой плотностью |
| Стоимость |  |  |  |  |

Maipu IAP300-821-PE V2 обеспечивает поддержку Wi-Fi 6, достаточную скорость и функциональность для разделения сетей датчиков (VLAN 50) и гостевого доступа (VLAN 70) без избыточной стоимости и энергопотребления[5]. Модель IAP300-811 ограничена стандартом Wi-Fi 5 и имеет меньший запас по скорости, а более «тяжёлая» IAP300-825 избыточна для типовой нагрузки университетского ЦОД.

## 3.7 Выбор моделей серверов

Серверная часть разделена на три типа: хранилище, платформа виртуализации и производительные серверы приложений/WEB, включая контроллер домена. Обоснование выбора моделей для каждого типа представлены в таблицах 3.8-3.10

Таблица 3.8 – Обоснование выбора сервера хранения данных

| Параметр | Dell PowerEdge R360 (4LFF) | HPE ProLiant DL160 Gen10 |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | 1U, 4×LFF | 1U, до 4–8×LFF/SFF (в зав-ти от модификации) |
| Ориентация | entry-storage / файловый сервер | универсальный вычислительный сервер |
| Дисковая подсистема | акцент на ёмкие HDD LFF | чаще конфигурации под вычисления и смешанные нагрузки |
| Поддержка RAID | аппаратный контроллер PERC | контроллеры Smart Array |
| Оптимизация под хранение | да (4 LFF, возможность больших объёмов HDD) | менее ориентирован исключительно на хранение |
| Стоимость |  |  |

Dell PowerEdge R360 в конфигурации 4LFF выбран как компактная, недорогая, но ёмкая платформа для хранения данных с возможностью установки крупных LFF‑дисков и организации RAID‑массивов[6]. HPE DL160 Gen10 является более универсальной платформой и менее оптимизирован для роли выделенного хранилища в условиях ограниченного бюджета.

Таблица 3.9 – Обоснование выбора серверов виртуализации

| Параметр | HPE ProLiant DL380 Gen10 (8×SFF) | Dell PowerEdge R340 |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | 2U, 8×SFF (расширяемо) | 1U, до 8×SFF (в завис-ти от конфигурации) |
| Количество процессоров | до 2×Intel Xeon Scalable | 1×Intel Xeon E |
| Максимальный объём ОЗУ | до 3 ТБ | до 64–128 ГБ |
| Масштабируемость по дискам | высокая (SFF, возможность SSD-массивов) | ограниченная |
| Типичный сценарий | платформа виртуализации / ЦОД | малый офис/филиал |
| Наличие резервированных БП | да | не во всех конфигурациях |
| Стоимость |  |  |

HPE DL380 Gen10 выбран как основная платформа виртуализации благодаря высокой масштабируемости по памяти и дискам[7], что критично для размещения множества виртуальных машин ЦОД. Dell R340 подходит для небольших офисов и не обеспечивает требуемого запаса по памяти и отказоустойчивости.

Таблица 3.10 – Обоснование выбора серверов приложений и контроллера домена

| Параметр | Supermicro CSE-819U X11DPU (4×NVMe) | Dell PowerEdge R740 |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | 1U | 2U |
| Процессоры | до 2×Intel Xeon Platinum 8200 | до 2×Intel Xeon Silver/Gold/Platinum |
| Поддержка NVMe | нативно 4×NVMe + LFF | опциональные NVMe, не всегда в базовой конфигурации |
| Ориентация | высокая плотность compute + NVMe в 1U | универсальная платформа, акцент на масштабируемость по слотам |
| Энергоэффективность при высокой плотности | высокая (много ядер в 1U) | ниже за счёт 2U корпуса |
| Типичный сценарий | высокопроизводительные WEB/APP-сервера, БД | универсальные сервисы, VDI, виртуализация |
| Стоимость |  |  |

Supermicro CSE-819U X11DPU выбран для WEB-сервисов и контроллера домена[8] благодаря сочетанию высокой вычислительной плотности и поддержки NVMe-накопителей, что обеспечивает высокую производительность при компактных размерах. Dell R740 также подходит для серверов приложений, но имеет больший форм-фактор и, как правило, более высокую цену при сопоставимой производительности для задач данного масштаба.

## 3.8 Виртуальные локальные компьютерные сети

Для обеспечения безопасности сети, разграничения пользователей, организации QoS, предусмотрено использование VLAN. Ниже приведены предусмотренные виртуальные сети и их особенности.

### 3.8.1 Административный VLAN

Для управления сетевым и серверным оборудованием предусмотрен VLAN с номером 101 (Management). В данную сеть входят ПК администраторов, все серверы, а также управляющие интерфейсы экранов безопасности, коммутаторов ядра и доступа, что обеспечивает централизованное администрирование и мониторинг. Используя этот VLAN, администраторы получают доступ ко всей инфраструктуре ЦОД без смешивания с пользовательским и гостевым трафиком, что упрощает применение политик безопасности и учетных ограничений.

### 3.8.2 VLAN для Wi-Fi-датчиков

Для беспроводных датчиков (температуры, влажности и других сенсоров), подключенных через Wi‑Fi, предусмотрена сеть с номером 50. Данная VLAN отделяет трафик телеметрии и инфраструктурных устройств от пользовательских и административных сегментов, что повышает безопасность и позволяет накладывать отдельные ограничения доступа к внутренним ресурсам. На структурной схеме устройства в данном VLAN обозначены как Wi‑Fi‑датчики и хаб термодатчиков, подключённые к инфраструктурной стойке.

### 3.8.3 Беспроводной VLAN общего пользования

Для беспроводных устройств пользователей (студенты, сотрудники, гости) предусмотрена VLAN с номером 70. Эта сеть имеет наименьшие привилегии: доступ к внутренним ресурсам ЦОД ограничен политиками на экране безопасности и/или контроллере точек доступа, а основной трафик направляется к ресурсам Интернет и ограниченному набору публичных сервисов университета. На схеме устройства данного VLAN обозначены как клиенты Wi‑Fi общего пользования, подключенные к точкам доступа Maipu IAP300‑821‑PE V2.

### 3.8.3 Серверный VLAN

Для более жёсткого разделения трафика между периметром и серверным сегментом предусмотрена VLAN с номером 80. В данную сеть попадает трафик, приходящий с экрана безопасности Huawei USG 6525E на распределитель нагрузки и далее на фронт-энд-серверы (например, WEB-сервисы).

## 3.9 Внешняя адресация IPv4

Согласно требованиям заказчика, непосредственного подключения к провайдеру для IPv4 нет: сеть ЦОД подключена только к общей сети здания (Интранету). Вся внешняя IPv4‑связность реализуется внутри этого Интранета без прямого выхода в глобальный Интернет по протоколу IPv4. Используемые внешние IPv4-подсети и адреса представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – используемые внешние IPv4‑подсети и адреса

| № | Адрес/подсеть | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43.69.0.0/19 | Подсеть Интранета здания, 8190 адресов. |
| 2 | 43.69.0.100/19 | Внешний IPv4-адрес узла ЦОД в Интранете здания. |

Предположим, что для Интранета здания используется подсеть 43.69.0.0/19, содержащая 8190 адресов, а самому ЦОД в этой сети выдан статический адрес 43.69.0.100. Этот адрес используется как внешний IPv4‑адрес узла ЦОД в границах Интранета и служит для взаимодействия с другими службами и сегментами здания, но не маршрутизируется в Интернет.

## 3.10 Внутренняя IPv4 адресация

Согласно требованиям заказчика, для внутренней IPv4‑адресации ЦОД должны использоваться публичные адреса из подсети, выделенной провайдером из блока адресов для Беларуси. В рамках проекта принята подсеть 119.100.0.0/15 как единое внутреннее адресное пространство, которое логически делится на VLAN 101 (административный/управление + серверы), VLAN 50 (Wi‑Fi‑датчики), VLAN 70 (Wi‑Fi общего пользования) и VLAN 80 (серверный фронт‑энд). Схема IPv4 адресации приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Схема внутренней IPv4 адресации

| Назначение | № VLAN | Адрес подсети | Длина маски в битах | Максимум хостов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная + серверы | 101 | 119.100.0.0/24 | 24 | 254 |
| Сеть Wi-Fi-датчиков | 50 | 119.100.1.0/25 | 25 | 126 |
| Сеть Wi-Fi общего пользования | 70 | 119.100.1.128/24 | 24 | 254 |
| Серверный фронт-энд (опц.) | 80 | 119.100.2.0/25 | 25 | 126 |

Административно‑серверный VLAN 101 получает подсеть с 254 адресами, что позволяет разместить все серверы, административные рабочие станции и адреса управления сетевым оборудованием с запасом. VLAN 50 (датчики) получает диапазон /25 на 126 хостов с учётом возможного расширения системы мониторинга. VLAN 70 (гостевой Wi‑Fi) имеет наибольшее потенциальное число подключений, поэтому ему отводится подсеть на 254 хоста; VLAN 80 при использовании служит для фронт‑энд‑серверов, принимающих трафик из внешних зон.

Для административно‑серверного VLAN 101 предполагается преимущественно статическая адресация ключевых узлов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Схема IPv4 адресации административного (101) VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Шлюз VLAN 101 (ядро/USG) | GW-VLAN101 | 119.100.0.1 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-1 | 119.100.0.10 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-2 | 119.100.0.11 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-3 | 119.100.0.12 |
| Сервер виртуализации | Virt-SRV-1 | 119.100.0.20 |
| Сервер хранения | Storage-SRV-1 | 119.100.0.30 |
| WEB/приложений сервер | App-WEB-SRV-1 | 119.100.0.40 |
| Контроллер домена | DC-SRV-1 | 119.100.0.50 |
| МФУ | MFP-1 | 119.100.0.60 |

## 3.11 Внутренняя и внешняя IPv6 адресация

В отличие от IPv4, для IPv6 в проекте предусматривается полноценный доступ в сеть Интернет. Для этого используется глобальный IPv6‑префикс провайдера из диапазона: 2a00:1760:51:: – 2a00:1760:51:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

На его основе каждая VLAN получает собственный /64‑префикс, при этом номер VLAN закладывается в часть Subnet ID. Это обеспечивает понятный и легко читаемый формат адресов и позволяет однозначно определить принадлежность узла к конкретному сегменту по его IPv6‑адресу. Схема внутренней IPv6 адресации приведена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Схема внутренней IPv6 адресации

| Назначение | Номер VLAN | Адрес подсети |
| --- | --- | --- |
| Административная + серверы | 101 | 2a00:1760:51:101::/64 |
| Сеть Wi-Fi-датчиков | 50 | 2a00:1760:51:50::/64 |
| Сеть Wi-Fi общего пользования | 70 | 2a00:1760:51:70::/64 |
| Серверный фронт-энд (опц.) | 80 | 2a00:1760:51:80::/64 |

Во всех случаях длина префикса подсети составляет 64 бита, что обеспечивает возможность адресации колоссального числа хостов и полностью соответствует рекомендациям по проектированию IPv6-сетей. Маршрутизатор/файрвол Huawei USG 6525E анонсирует данные префиксы внутрь ЦОД и выполняет маршрутизацию IPv6-трафика в Интернет, при этом для IPv4 маршрутизация ограничивается только Интранетом здания. Административный VLAN подразумевает назначение статических адресов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Схема IPv6 адресации административного (101) VLAN

| Шлюз VLAN 101 (ядро/USG) | GW-VLAN101 | 2a00:1760:51:101::1 |
| --- | --- | --- |
| Сервер виртуализации | Virt-SRV-1 | 2a00:1760:51:101::100 |
| Сервер хранения | Storage-SRV-1 | 2a00:1760:51:101::110 |
| WEB/приложений сервер | App-WEB-SRV-1 | 2a00:1760:51:101::120 |
| Контроллер домена | DC-SRV-1 | 2a00:1760:51:101::130 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-1 | 2a00:1760:51:101::2001 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-2 | 2a00:1760:51:101::2002 |
| Рабочая станция администратора | Admin-PC-3 | 2a00:1760:51:101::2003 |

## 3.12 Конфигурация сетевого оборудования

В данном разделе приводится полная конфигурация сетевого оборудования проектируемой сети ЦОД: стековых коммутаторов ядра Maipu NSS5810-26XF, коммутаторов доступа Maipu NSS5830 в серверных стойках, коммутатора доступа Maipu S3330-54TXP в инфраструктурной стойке, экрана безопасности Huawei USG 6525E, серверов (включая сервер-распределитель нагрузки), а также механизмов безопасности (RADIUS для Wi-Fi и фаерволы на периметре и серверах). Все магистральные соединения между ядром, серверными стойками, USG и серверами реализованы по 10-гигабитным Ethernet-линкам. Коммутатор Maipu S3330-54TXP в инфраструктурной стойке подключен к ядру по 10G и используется для подключения хаба EkkoLink, точек Wi-Fi и пользовательских ПК по 1G.

3.12.1 Конфигурация стека ядра Maipu NSS5810‑26XF

Два коммутатора Maipu NSS5810‑26XF объединяются в стек для повышения отказоустойчивости и удобства управления. На стеке создаются VLAN 101 (управление и серверы), 50 (Wi‑Fi‑датчики), 70 (Wi‑Fi общего пользования), 80 (серверный фронт‑энд). Интерфейсы VLAN выполняют роль шлюзов для внутренних подсетей. 10G‑порты используются для uplink’ов к серверным стойкам, инфраструктурной стойке, экрану безопасности и серверу‑распределителю нагрузки.

configure terminal

stack enable

stack member 1

priority 200

quit

stack member 2

priority 150

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/2

stack-port enable

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/2

stack-port enable

quit

save

reboot

После перезагрузки стека выполняется настройка VLAN, интерфейсов VLAN и 10G‑портов:

configure terminal

vlan batch 50 70 80 101

vlan 101

name MANAGEMENT

vlan 50

name SENSORS

vlan 70

name GUEST_WIFI

vlan 80

name SERVER_FE

interface Vlan-interface101

ip address 119.100.0.1 255.255.255.0

ipv6 address 2a00:1760:51:101::1/64

no shutdown

quit

interface Vlan-interface50

ip address 119.100.1.1 255.255.255.128

ipv6 address 2a00:1760:51:50::1/64

no shutdown

quit

interface Vlan-interface70

ip address 119.100.1.129 255.255.255.0

ipv6 address 2a00:1760:51:70::1/64

no shutdown

quit

interface Vlan-interface80

ip address 119.100.2.1 255.255.255.128

ipv6 address 2a00:1760:51:80::1/64

no shutdown

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 70 80 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 70 80 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/3

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 70 80 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/4

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 80

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/24

ip address 43.69.0.100 255.255.224.0

ipv6 address 2a00:1760:51::2/64

quit

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 43.69.0.1

ipv6 route-static :: 0 2a00:1760:51::1

Ten‑GigabitEthernet1/0/1 и 1/0/2 – uplink’и к NSS5830 серверных стоек, Ten‑GigabitEthernet1/0/3 – uplink к инфраструктурной стойке S3330‑54TXP, Ten‑GigabitEthernet1/0/4 – 10G‑линк к серверу‑распределителю нагрузки во VLAN 80, Ten‑GigabitEthernet1/0/24 – 10G‑линк к Huawei USG 6525E и далее к интранету здания и IPv6‑провайдеру.

3.12.2 Конфигурация коммутатора доступа Maipu S3330-54TXP (инфраструктурная стойка)

Коммутатор Maipu S3330‑54TXP обеспечивает подключение хаба EkkoLink, датчиков, точек доступа Wi‑Fi и рабочих станций, а также 10G‑uplink к стеку ядра. На нем создаются VLAN 50, 70, 101, uplink‑порт работает как trunk, а клиентские порты – как access.

configure terminal

vlan batch 50 70 101

interface Ten-GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 70 101

quit

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type access

port default vlan 50

quit

interface GigabitEthernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 50

quit

interface GigabitEthernet0/0/3

port link-type access

port default vlan 70

quit

interface GigabitEthernet0/0/4

port link-type access

port default vlan 70

quit

interface GigabitEthernet0/0/5

port link-type access

port default vlan 101

quit

GigabitEthernet0/0/1–0/0/2 подключают EkkoLink и датчики (VLAN 50), GigabitEthernet0/0/3–0/0/4 – точки доступа Wi‑Fi (VLAN 70), GigabitEthernet0/0/5 – пользовательский или административный ПК (VLAN 101).

3.12.3 Конфигурация коммутаторов доступа Maipu NSS5830 (серверные стойки)

Коммутаторы Maipu NSS5830 в серверных стойках обеспечивают 10G‑подключение серверов и uplink к стеку ядра. На каждом NSS5830 создаются VLAN 80 и 101.

configure terminal

vlan batch 80 101

interface Ten-GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 80 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/3

port link-type access

port default vlan 101

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/4

port link-type access

port default vlan 80

quit

interface Ten-GigabitEthernet0/0/5

port link-type access

port default vlan 80

quit

Ten-GigabitEthernet0/0/2 и 0/0/3 используют серверы виртуализации, хранения и сервисов управления во VLAN 101, Ten-GigabitEthernet0/0/4 и 0/0/5 – фронт-энд серверы и дополнительные узлы распределения нагрузки во VLAN 80.

3.12.4 Конфигурация экрана безопасности Huawei USG 6525E

Экран безопасности Huawei USG 6525E подключен к стеку ядра по 10‑гигабитному интерфейсу и разграничивает трафик между сетью ЦОД, интранетом здания по IPv4 и IPv6‑Интернетом.

system-view

sysname USG-DC

interface Ten-GigabitEthernet1/0/0

undo shutdown

ip address 43.69.0.100 255.255.224.0

ipv6 address 2a00:1760:51::2/64

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/1

undo shutdown

ipv6 address 2a00:1760:51::10/64

quit

firewall zone trust

add interface Ten-GigabitEthernet1/0/0

quit

firewall zone untrust

add interface Ten-GigabitEthernet1/0/1

quit

firewall zone local

set priority 100

quit

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 43.69.0.1

ipv6 route-static :: 0 2a00:1760:51::1

nat-policy

rule name nat_intranet

source-zone trust

destination-zone trust

source-address 119.100.0.0 255.255.0.0

action source-nat easy-ip Ten-GigabitEthernet1/0/0

quit

security-policy

rule name DC_to_Intranet

source-zone trust

destination-zone trust

action permit

quit

security-policy

rule name DC_to_Internet_v6

source-zone trust

destination-zone untrust

action permit

quit

security-policy

rule name Block_untrust_to_trust

source-zone untrust

destination-zone trust

action deny

quit

3.12.5 Сервер-распределитель нагрузки во VLAN 80 (Linux, bonding, L4-балансировка)

Сервер‑распределитель нагрузки размещается во VLAN 80 и подключается тремя 10G‑интерфейсами: двумя к разным коммутаторам ядра (для отказоустойчивости внутри ЦОД) и одним к экрану безопасности Huawei USG 6525E (для приёма внешнего трафика). На сервере настраивается два bond‑интерфейса: один для связи с ядром (bond0), второй – для связи с USG (bond1), а поверх них – виртуальные IP‑адреса для балансировки.

Сетевая конфигурация (/etc/network/interfaces):

auto bond0

iface bond0 inet static

address 119.100.2.20

netmask 255.255.255.128

gateway 119.100.2.1

dns-nameservers 119.100.0.1

bond-slaves eth0 eth1

bond-mode active-backup

bond-miimon 100

iface bond0 inet6 static

address 2a00:1760:51:80::20

netmask 64

gateway 2a00:1760:51:80::1

auto bond1

iface bond1 inet static

address 119.100.2.21

netmask 255.255.255.128

iface bond1 inet6 static

address 2a00:1760:51:80::21

netmask 64

auto eth0

iface eth0 inet manual

bond-master bond0

auto eth1

iface eth1 inet manual

bond-master bond0

auto eth2

iface eth2 inet manual

bond-master bond1

auto eth3

iface eth3 inet manual

bond-master bond1

На bond0 сервер связан с ядром (NSS5810/NSS5830), на bond1 – с Huawei USG (через отдельный 10G-порт USG в VLAN 80 .

Далее на сервере настраивается L4-балансировка (LVS/ipvsadm) по виртуальному адресу, который будет использоваться USG и клиенты:

ip addr add 119.100.2.100/25 dev bond0

ip -6 addr add 2a00:1760:51:80::100/64 dev bond0

ipvsadm -A -t 119.100.2.100:80 -s rr

ipvsadm -a -t 119.100.2.100:80 -r 119.100.2.10:80 -m

ipvsadm -a -t 119.100.2.100:80 -r 119.100.2.11:80 -m

ipvsadm -A -u 2a00:1760:51:80::100:80 -s rr

ipvsadm -a -u 2a00:1760:51:80::100:80 -r 2a00:1760:51:80::10:80 -m

ipvsadm -a -u 2a00:1760:51:80::100:80 -r 2a00:1760:51:80::11:80 -m

ipvsadm-save > /etc/ipvs.rules

Фаервол на сервере‑распределителе нагрузки:

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 43.69.0.0/19 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 119.100.0.0/16 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

ip6tables -P INPUT DROP

ip6tables -P FORWARD DROP

ip6tables -P OUTPUT ACCEPT

ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -s 2a00:1760:51:101::/64 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -s 2a00:1760:51:80::/64 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6

3.12.6 DHCP и DHCPv6 на стеке ядра

Для автоматической выдачи IPv4/IPv6‑адресов клиентам во VLAN 50 и VLAN 70 используются DHCP и DHCPv6 на стеке NSS5810.

configure terminal

ip dhcp enable

ip dhcp pool VLAN50

network 119.100.1.0 255.255.255.128

gateway-list 119.100.1.1

dns-list 119.100.0.1

quit

ip dhcp pool VLAN70

network 119.100.1.128 255.255.255.0

gateway-list 119.100.1.129

dns-list 119.100.0.1

quit

ipv6

ipv6 dhcp pool VLAN50-V6

address prefix 2a00:1760:51:50::/64

dns-server 2a00:1760:51:101::1

quit

ipv6 dhcp pool VLAN70-V6

address prefix 2a00:1760:51:70::/64

dns-server 2a00:1760:51:101::1

quit

3.12.7 RSTP на ядре и коммутаторах доступа

RSTP включается на стековом ядре и uplink‑портах коммутаторов доступа для предотвращения петель и быстрого восстановления при отказе одного из линков.

На стеке NSS5810:

configure terminal

stp enable

interface Ten-GigabitEthernet1/0/1

stp edged-port disable

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/2

stp edged-port disable

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/3

stp edged-port disable

quit

interface Ten-GigabitEthernet1/0/4

stp edged-port disable

quit

На S3330-54TXP:

configure terminal

stp enable

interface Ten-GigabitEthernet0/0/1

stp edged-port disable

quit

На NSS5830:

configure terminal

stp enable

interface Ten-GigabitEthernet0/0/1

stp edged-port disable

quit

3.12.8 RADIUS‑сервер для Wi‑Fi на ядре

RADIUS‑сервер для WPA2‑Enterprise настраивается на оборудовании ядра и используется точками доступа для аутентификации клиентов в VLAN 50 и 70.

configure terminal

radius-server enable

radius-server template WIFI_AUTH

radius-server shared-key cipher 12345678

radius-server authentication 2a00:1760:51:101::1 1812

radius-server accounting 2a00:1760:51:101::1 1813

quit

aaa

radius-scheme WIFI_RS

server-template WIFI_AUTH

accounting-on enable

quit

domain WIFI_DOMAIN

authentication-scheme radius

accounting-scheme radius

radius-scheme WIFI_RS

quit

local-user wifi-user1 password cipher StrongPass1

local-user wifi-user1 service-type ppp

quit

3.12.9 Конфигурация PoE на коммутаторе Maipu S3330-54TXP

В инфраструктурной стойке для питания точек доступа Wi‑Fi и хаба EkkoLink по технологии PoE используется коммутатор Maipu S3330‑54TXP с поддержкой PoE/PoE+. На данном коммутаторе включается PoE на соответствующих портах, а при необходимости задаются приоритеты питания для критичных устройств (точки доступа и хаб датчиков).

Конфигурация PoE на портах, к которым подключены EkkoLink‑хаб и точки доступа Wi‑Fi:

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/1

poe enable

poe priority high

quit

interface GigabitEthernet0/0/2

poe enable

poe priority high

quit

interface GigabitEthernet0/0/3

poe enable

poe priority critical

quit

interface GigabitEthernet0/0/4

poe enable

poe priority critical

quit

Порты GigabitEthernet0/0/1 и 0/0/2 обеспечивают питание EkkoLink‑хаба и подключённых к нему датчиков во VLAN 50, порты GigabitEthernet0/0/3 и 0/0/4 — питание точек доступа Wi‑Fi во VLAN 70. Повышенный приоритет PoE для точек доступа и хаба датчиков позволяет сохранять их питание в случае превышения суммарного PoE‑бюджета коммутатора.

3.12.10 Конфигурация точек доступа Maipu IAP300‑821‑PE V2

Точки доступа подключены к S3330‑54TXP и используют SSID для VLAN 50 и VLAN 70 с аутентификацией по RADIUS.

wlan ssid-profile SENSORS

ssid Sensors

vlan-id 50

security wpa2-enterprise

authentication radius

radius-server 2a00:1760:51:101::1

quit

wlan ssid-profile GUEST

ssid Guest

vlan-id 70

security wpa2-enterprise

authentication radius

radius-server 2a00:1760:51:101::1

quit

3.12.11 Конфигурация серверов приложений во VLAN 80

Серверы приложений подключаются по 10G к NSS5830 и используют статическую IPv4/IPv6‑адресацию и фаервол, ограничивающий доступ только из внутренних подсетей и с балансировщика.

auto bond0

iface bond0 inet static

address 119.100.2.10

netmask 255.255.255.128

gateway 119.100.2.1

dns-nameservers 119.100.0.1

bond-slaves eth0 eth1

bond-mode active-backup

bond-miimon 100

iface bond0 inet6 static

address 2a00:1760:51:80::10

netmask 64

gateway 2a00:1760:51:80::1

auto eth0

iface eth0 inet manual

bond-master bond0

auto eth1

iface eth1 inet manual

bond-master bond0

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 43.69.0.0/19 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 119.100.0.0/16 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

ip6tables -P INPUT DROP

ip6tables -P FORWARD DROP

ip6tables -P OUTPUT ACCEPT

ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -s 2a00:1760:51:101::/64 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -s 2a00:1760:51:80::/64 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6

## 4.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В данном разделе описывается выбор типов кабелей, организация трасс, монтаж и размещение телекоммуникационного оборудования и розеток в центре обработки данных государственного университета. На плане этажа показаны серверный зал, операторская комната, переговорная, коридор, машинное помещение, комната источников бесперебойного питания, тестовая лаборатория, склад, кухня, подсобное помещение, гардеробная, санузел и расположение всех стоек, рабочих мест, информационных розеток, многофункционального устройства и точек доступа. Перечень необходимого кабеля, материалов и оборудования приведён в приложении Д.

4.1 План этажа

Проектируемая СКС размещена на этаже площадью 400 м² в вытянутом прямоугольном здании с соотношением сторон 1:2,5, где организованы специализированные помещения ЦОД. На поэтажной схеме выделены серверный зал с 16 серверными стойками, зона сетевых стоек (3 стойки: две сетевые и одна для экрана безопасности и сервера‑распределителя нагрузки), инфраструктурная стойка, а также операторская комната, переговорная комната, коридор, тестовая лаборатория, машинное помещение, комната ИБП, гардеробная, подсобное помещение, склад, кухня и санитарный узел.​

В серверном зале располагаются серверные стойки с устройствами Dell, HPE и Supermicro, а также стойки для сетевого оборудования Maipu и Huawei; между стойками проложены короткие магистральные перемычки («косы») для связи стоек, обозначенные на схеме как кабель‑канал 11×10. В инфраструктурной стойке установлен коммутатор Maipu S3330‑54TXP, к которому по медным линиям подключены многофункциональное устройство, стационарные рабочие места, точки Wi‑Fi и хаб EkkoLink; информационные розетки для рабочих мест и периферии расположены в операторской, переговорной, коридоре и тестовой лаборатории согласно плану.

4.2 Размеры и зонирование помещений

Общая площадь этажа составляет 400 м²; исходя из соотношения сторон 1:2,5, условно принимается длина этажа 40 м и ширина 16 м, что соответствует площади 640 м², при этом полезная площадь, выделенная под ЦОД и вспомогательные помещения, по заданию ограничивается 400 м². Серверный зал занимает ориентировочно 160 м² (примерно 40% площади), зона сетевых и инфраструктурных стоек — около 40 м², операторская и переговорная комнаты — суммарно около 80 м², тестовая лаборатория и машинное помещение — около 60 м²; оставшаяся площадь распределяется между коридором, комнатой ИБП, гардеробной, подсобным помещением, складом, кухней и санузлом.​

Высота потолков в технических зонах (серверный зал, машинное помещение, ИБП, коридор) принимается 3,5–4,0 м, что позволяет организовать подвесные кабельные лотки и трассы оптических магистралей над стойками и шкафами. В офисных помещениях (операторская, переговорная, лаборатория) кабель‑каналы витой пары прокладываются по стенам и вдоль периметра на высоте 0,3–0,5 м от уровня пола, что удобно для установки настенных информационных розеток и минимизации длины патч‑шнуров.

4.3 Выбор типов кабелей и общая структура СКС

Структурированная кабельная система разделяется на магистральную и горизонтальную подсистемы. Для магистральных соединений между стеком ядра Maipu NSS5810‑26XF, коммутаторами NSS5830 в серверных стойках, экраном безопасности Huawei USG 6525E и сервером‑распределителем нагрузки используются 10G‑соединения на базе многомодового оптоволоконного кабеля OM3 (или OM4) в защитных лотках, а также короткие 10G‑медные патч‑корды Cat.6a внутри стоек. Для горизонтальной проводки (подключение рабочих мест, МФУ, точек доступа, хаба EkkoLink) используется неэкранированная витая пара категории 5e или 6, обеспечивающая передачу Gigabit Ethernet на расстояниях до 100 м.​

Разводка кабелей витой пары реализуется в кабель‑каналах 24×22 мм и 11×10 мм, обозначенных на схеме здания, с выходом в настенные информационные розетки RJ‑45 в операторской комнате, переговорной, тестовой лаборатории, коридоре и при необходимости в других помещениях. В серверном зале и зоне сетевых стоек длиной медных соединений между стойками и устройствами можно пренебречь в расчётах общей длины, так как они составляют единицы метров на каждое соединение и выполняются патч‑кордами непосредственно в стойках.

Оптические магистрали прокладываются по кратчайшим маршрутам между группами стоек, экранированными лотками или в специальных коробах под потолком серверного зала и технических помещений. Все соединения витой парой выполняются с использованием коннекторов RJ‑45 с прямым типом обжима по схеме T568B, что упрощает обслуживание и соответствует требованиям к СКС ЦОД.

4.4 Расчёт длины горизонтальной медной проводки

Горизонтальная подсистема витой пары включает все линии от инфраструктурной стойки до информационных розеток и конечных устройств (рабочие места, МФУ, Wi‑Fi‑точки, хаб EkkoLink). На основании плана здания оцениваются длины трасс по помещениям. Для курсового проекта принимаются следующие усреднённые расстояния вдоль кабель‑каналов с учётом обхода стен и дверных проёмов:​

от инфраструктурной стойки до операторской комнаты – 15 м (по коридору и вдоль стен операторской);​

от инфраструктурной стойки до переговорной комнаты – 20 м (через коридор и поворот вдоль стен переговорной);​

от инфраструктурной стойки до тестовой лаборатории – 18 м;​

от инфраструктурной стойки до зоны установки МФУ и точки Wi‑Fi в коридоре – 12 м;​

от инфраструктурной стойки до хаба EkkoLink, установленного в отдельной зоне, – 10 м.​

Распределение информационных розеток и подключаемых устройств:

операторская комната: 4 стационарных рабочих места (4 розетки RJ‑45);​

переговорная комната: 2 розетки RJ‑45 для подключения ноутбуков и конференц‑оборудования;​

тестовая лаборатория: 4 розетки RJ‑45 для тестовых стендов и измерительного оборудования;​

коридор: 2 розетки RJ‑45 для подключения МФУ и при необходимости дополнительной точки доступа;​

точка подключения хаба EkkoLink: 1 розетка RJ‑45 вблизи распределительного устройства;​

дополнительные 2 розетки RJ‑45 в операторской/лаборатории под резервные рабочие места.​

Для расчёта длины витой пары принимается, что все кабели выходят из инфраструктурной стойки и идут по кабель‑каналам до соответствующих розеток:

Операторская комната:

4 рабочих места по 15 м каждый:

Loper=4 ×15=60 м

Переговорная комната:

2 розетки по 20 м:

Lmeet=2 ×20=40 м

Тестовая лаборатория:

4 розетки по 18 м:

Llab=4 ×18=72 м

Коридор:

2 розетки по 12 м:

Lcorr=2 ×12=24 м

Хаб EkkoLink:

1 розетка, 10 м:

Lekko=1 ×10=10 м

Суммарная длина горизонтальной медной проводки:

LUTP=Loper+Lmeet+Llab+Lcorr+Lekko=60+40+72+24+10=206м

Для учёта технологического запаса (на укладки в коробах, напуски на розетки и патч‑панели, возможные изменения трассировки) принимается коэффициент запаса 1,25:

LUTP, итог=206 ×1,25=257,5 м

Округляя вверх, в спецификации предусматривается 300 м витой пары категории 5e (или 6) и соответствующее количество кабель‑канала (ориентировочно 70–80 м коробов 24×22 и 11×10, исходя из проектных длин трасс по периметрам помещений).

4.5 Расчёт длины оптоволоконных магистралей и межстоечных «кос»

Оптоволоконные магистрали используются для соединения стековых коммутаторов ядра с коммутаторами NSS5830 в серверных стойках, с экраном безопасности Huawei USG 6525E и с сервером-распределителем нагрузки; также применяются короткие «косы» между стойками в серверном зале. На плане здания длины между группами стоек можно оценить следующим образом:​

- расстояние между сетевыми стойками и серверными стойками (по оси зала) – около 6–8 м;​

- расстояние от сетевых стоек до стойки с экраном безопасности и сервером-распределителем нагрузки – около 4–5 м;​

- расстояние от сетевых стоек до инфраструктурной стойки – 5–7 м;​

- длина «кос» связи между соседними серверными стойками – 2–3 м.​

Количество магистральных оптоволоконных линий:

- uplink от стека ядра к двум NSS5830 в серверных рядах – 2 магистрали 10G;​

- uplink от стека ядра к инфраструктурной стойке – 1 магистраль 10G;​

- uplink от стека ядра к Huawei USG 6525E – 1 магистраль 10G;​

- uplink от стека ядра к серверу-распределителю нагрузки – 1 магистраль 10G (через один из NSS5830 или напрямую).​

Расчёт длины оптического кабеля по линкам (с запасом):

- NSS5810 (ядро) ↔ NSS5830 (серверная стойка 1):
L1=8 м×1,3≈10 м

- NSS5810 (ядро) ↔ NSS5830 (серверная стойка 2):
L2=8 м×1,3≈10 м

- NSS5810 (ядро) ↔ инфраструктурная стойка S3330-54TXP:
L3=7 м×1,3≈9 м

- NSS5810 (ядро) ↔ Huawei USG 6525E:
L4=5 м×1,3≈7 м

- NSS5810/NSS5830 ↔ сервер-распределитель нагрузки (в той же группе стоек):
L5=4 м×1,3≈6 м

Суммарная длина оптического кабеля:

LFO=L1+L2+L3+L4+L5=10+10+9+7+6=42 м

​

С учётом дополнительных межстоечных «кос» и возможного резервирования принимается общий запас и закупка не менее 60 м оптоволоконного многомодового кабеля OM3/OM4 для магистральных соединений, а также соответствующего количества SFP+-модулей и патч-кордов.​

4.6 Размещение розеток и точек подключения

По периметру операторской, переговорной и тестовой лаборатории устанавливаются настенные информационные розетки RJ-45 в местах размещения рабочих мест и тестового оборудования. В коридоре монтируются две розетки RJ-45 рядом с местом установки МФУ и возможного оборудования отображения (например, информационного табло); дополнительная розетка предусмотрена рядом с хабом EkkoLink.​

Точки доступа Wi-Fi устанавливаются в операторской, переговорной и при необходимости в коридоре/лаборатории; питание и подключение к сети осуществляется по витой паре через PoE-порты коммутатора Maipu S3330-54TXP. В серверном зале и зоне сетевых стоек розетки не устанавливаются, так как подключение оборудования выполняется непосредственно патч-кордами в стойках, а для обслуживания применяется отдельная инженерная консоль с выносными розетками около рабочих мест администраторов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для центра обработки данных государственного университета, специализирующегося на естественных науках. В процессе проектирования были получены и закреплены практические и теоретические знания по выбору сетевого оборудования, адресации, сегментации сети с использованием VLAN, а также по проектированию и расчёту структурированной кабельной системы.

На основе анализа исходных требований, стандартов и существующих решений были разработаны функциональная и структурная схемы сети ЦОД, а также план здания с привязкой стоек, рабочих зон и кабельных трасс. В качестве ключевых элементов инфраструктуры были выбраны стек из коммутаторов ядра Maipu NSS5810‑26XF, коммутаторы доступа Maipu NSS5830 и S3330‑54TXP, экран безопасности Huawei USG 6525E, серверы Dell, HPE и Supermicro, точки доступа Maipu, а также сервер‑распределитель нагрузки, что позволило реализовать современную отказоустойчивую архитектуру с поддержкой 10‑гигабитных соединений.

Отдельное внимание было уделено построению логической структуры сети: выделены виртуальные локальные сети для административного доступа и серверов (VLAN 101), сети Wi‑Fi‑датчиков (VLAN 50), гостевого Wi‑Fi (VLAN 70) и серверного фронт‑энда (VLAN 80), реализована внутренняя адресация IPv4 на базе публичного блока и полноценный доступ в Интернет по IPv6. Настроены механизмы безопасности: фаервол на периметре, сегментация трафика между VLAN, использование RADIUS‑аутентификации для беспроводного доступа и фильтрация на уровне серверов.

В ходе проектирования СКС выполнены расчёты длин оптоволоконных магистралей и горизонтальной медной проводки, определены типы и категории кабелей, количество информационных розеток и кабель‑каналов, а также места размещения оборудования в серверном зале, операторской, лаборатории и других помещениях. Это позволило сформировать целостный проект, обеспечивающий требуемую пропускную способность, надёжность и возможность дальнейшего масштабирования без кардинальной перестройки инфраструктуры.

Таким образом, поставленные цель и задачи курсовой работы достигнуты: разработана архитектура локальной сети для коммерческого центра обработки данных, обоснован выбор сетевого и серверного оборудования, спроектирована структурированная кабельная система и меры по обеспечению базовой информационной безопасности. Проект обладает гибкой модульной архитектурой, что позволяет в дальнейшем наращивать вычислительные ресурсы, увеличивать количество рабочих мест и сервисов при минимальных затратах на модернизацию сети.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1] Официальный сайт компании Huawei Technologies Co., Ltd. [Электронный ресурс]. – USG6500E Series Next-Generation Firewalls. Product Documentation – Режим доступа: https://support.huawei.com – Дата доступа: 24.11.2025

[2] Официальный сайт компании Huawei Technologies Co., Ltd. [Электронный ресурс]. – Руководство по быстрой настройке межсетевых экранов серии USG6500E. – Дата доступа: 24.11.2025

[3] Официальный сайт компании Maipu Communication Technology Co., Ltd. [Электронный ресурс]. – NSS5810 Series L3 Aggregation Switch. Datasheet – Режим доступа: https://www.maipu.com – Дата доступа: 24.11.2025

[4] Официальный сайт компании Maipu Communication Technology Co., Ltd. [Электронный ресурс]. – S3330 Series L3 Lite Stackable Access Switch. Datasheet – Режим доступа: https://www.maipu.com – Дата доступа: 24.11.2025

[5] Официальный сайт компании Maipu Communication Technology Co., Ltd. [Электронный ресурс]. – IAP300‑821‑PE V2 Indoor Access Point. Datasheet, 2022 – Режим доступа: https://www.maipu.com – Дата доступа: 24.11.2025

[6] Официальный сайт компании Dell Technologies [Электронный ресурс]. – Dell PowerEdge R360 Technical Guide – Режим доступа: https://www.dell.com/support – Дата доступа: 24.11.2025

[7] Официальный сайт компании Hewlett Packard Enterprise [Электронный ресурс]. – HPE ProLiant DL380 Gen10 Server – QuickSpecs – Режим доступа: https://www.hpe.com – Дата доступа: 24.11.2025

[8] Официальный сайт компании Super Micro Computer, Inc. [Электронный ресурс]. – SuperServer CSE‑819U X11DPU. Product Overview – Режим доступа: https://www.supermicro.com – Дата доступа: 24.11.2025

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Схема СКС структурная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Схема СКС функциональная

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

План этажа. Схема монтажная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Обязательное)

Ведомость документов